附件1：

2017年二季度违法开工项目名单

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央小镇项目 | 伟大集团惠天然投资 发展有限公司 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有公司 |
| 2 | 年产1.5万吨轨道交通和清洁能源用电磁线 生产基地项目 | 株洲兆能科技有限公司 | 湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 |

注：以上项目必须在7月30日前办理好质量安全监督及施工许可证手续，并接受处罚，否则，我局将严格按程序上报各责任主体的严重不良行为。

附件2：

2017年二季度实施差别化管理企业名单

| 序号 | 企业名称 | 实施差别化管理原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 株洲星天建筑有限责任公司 | 2017年二季度督查其承揽的和城国际28#栋质量安全情况较差 |

注: 差别化管理时限截止2017年9月30日。

附件3：

2017年二季度建设工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设：株洲大自然房地产开发有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南安信建设有限公司 | 紫涵湖 都喜泰丽温泉度假酒店一期温泉中心项目 | 主体 | 李克 | 杨琦 | 一、行为方面 1.施工项目部1名质量员未到岗，安全员邹毕兰未提供安全日志，施工员未提供施工日志，涉嫌长期不履职，建设及监理单位对施工单位关键岗位人员到岗履职情况核查不到位。 2.建设单位涉嫌自搭班子建设，施工单位涉嫌转包，施工企业安全生产责任严重不落实，安全专项验收资料基本缺失。 3.施工现场1台塔吊未按要求办理使用登记。 4.该项目基础及主体分部工程质量验收未及时组织。 5.监理单位组织质量安全隐患检查及督促整改不到位，施工单位未按要求落实质量安全隐患整改，建设、监理及施工单位扬尘防治责任未完全落实，施工现场重大危险源识别、监控不到位。 一、实体方面 （一）工程质量 1.设备房楼板与羽毛球馆楼板施工缝留设不规范，且未采取加强措施，设备房（有抗震要求）梁柱交接核心区箍筋未采取加密措施。 2.设备房一层柱、混凝土同条件养护试块未留置在取样部位。 3.温泉中心展示大厅屋面挑檐开裂、返水，部分加气砖砌块露天存放，卫生间防水翻边未与主体结构同时施工。 （二）安全生产 1.施工临时用电及消防：现场用电混乱，电缆线拖地严重，敷设在脚手架上无绝缘措施，现场移动开关箱固定措施及防雨措施不到位，各楼层及建筑材料堆放处，消防灭火设备配备不符合要求，现场未设置配电房。 2.文明施工及扬尘防治：施工现场未设置封闭围挡，场地及主干道硬化不到位，建筑垃圾未及时清理，未设置洗车台，暴露土方覆盖不到位。 3.安全防护：施工现场安全防护不到位，场内通道设置不符合要求，场内高边坡未进行防护。 | 限期 整改 | 5.23 |

2017年二季度建设工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 建设：株洲潇湘实业有限公司 监理：株洲九方工程建设监理咨询有限公司 施工：株洲煤田建筑有限公司 | 株洲潇湘实验学校行政综合楼 | 主体 | 梁晔 | 何 团群 | 一、行为方面 1.建设单位未按要求办理好施工许可证手续。 2.基础分部工程质量验收组织不及时。 3.施工项目部1名质量员未按要求到岗履职，施工员日志未履行签字手续，安全员日志检查内容记录不全。 4.施工单位未按要求落实企业安全生产责任年及质量安全三年提升工作，未报送相关方案。 5.相关参建单位落实工程质量常见问题专项治理主体责任不到位，现场未进行可视化交底或样板引路。 6.起重设备维护保养不到位。 一、实体方面 （一）工程质量 1.三层梁加强拉筋下料过长，绑扎不符合规范要求。 2.二层8-9轴交F-O轴楼梯施工缝设置不符合要求。 （二）安全生产 1.脚手架及支模架工程：东向及南向落地式脚手架基础排水措施不到位，基础积水积泥严重，脚手架连墙件设置偏少，操作层脚手板未满铺，安全立网张挂不到位。 2.临时用电及消防安全：现场临时用电保护系统不健全，参数不匹配，总配电房消防灭火设施及防止小动物设施不符合要求，现场灭火器配备不符合要求，未形成环形消防通道。 | 限期 整改 | 5.23 |

2017年二季度建设工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 建设：株洲上景房地产开发有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：浙江中一建设有限公司 | 上景 · 领秀时代3.1期及2.2.1期 商业 | 主体 | 张毅 | 杨琦 | 一、行为方面 1.建设及监理单位未提供核查施工项目部关键岗位人员到岗履职情况的记录。 2.施工单位安全管理资料整理不到位，各类安全专项验收、技术交底资料不真实，相关工作流于形式。 3.监理单位组织质量安全隐患检查及督促整改不到位，对施工单位安全管理资料审查不严。 4.施工单位未落实企业安全生产带班检查制度，施工现场未提供特殊时期安全生产带班检查记录。 二、实体方面 （一）安全生产 1.起重机械设备：31#栋所使用塔吊未按要求进行维护保养。 2.安全防护：作业层临边及楼梯间安全防护不符合要求。 3.文明施工及扬尘防治：现场材料堆码零乱，暴露土方未按要求进行覆盖。 （二）工程质量 1.33#栋14层伸出楼面剪力墙短支柱定位筋绑扎不到位，楼梯施工缝留设不规范，34#栋14层楼梯踏步板少设置1根面层钢筋。 2.34#栋14层楼面梁锚固长度不符合设计及规范要求。 3.34#栋8-9层砼构件存在明显的蜂窝、孔洞、麻面现象。 4.34#栋14层楼板超过300mm宽预留洞口未设置加强筋。 | 限期整改 | 5.23 |

2017年二季度建设工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 建设：株洲凯裕房地产开发有限公司 监理：湖南联合工程管理有限公司 施工：湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 学府公馆项目3、4、5#栋 | 主体+ 装修 | 陈 乃炯 | 曾 志科 | 一、行为方面 1.施工项目部项目经理请假未到岗。 2.5#栋基础分部工程质量验收未及时组织。 3.监理单位未按要求对现场新进场施工升降机进行进场验收，安装单位在未告知监督机构和通过开工安全条件审查的情况下即已进行安装。 4.5#栋悬挑卸料平台搭设技术交底、专项验收流于形式，相关资料不真实。 5.重大危险源检查及监控不到位，建筑起重机械设备周期性维护保养流于形式。 二、实体方面 （一）工程质量 1.5#栋5层楼梯施工缝留设不规范。 2.5#栋5层楼板板面负筋马凳筋设置不到位。 （二）安全生产 1.起重机械设备：5#栋塔吊基础积水严重，一直未予解决。 2.安全防护：5#栋作业层安全防护不到位，未及时张挂安全平、立网。 3.临时用电及消防：手持电动工具电缆超长使用，未配备移动开关箱，各楼层消防水源未按要求配备消防水带。 4.文明施工：施工现场及地下室顶板上摊销材料堆码零乱。 5.3#栋砂浆搅拌机未按要求设置防护罩。 | 限期整改 | 5.23 |

2017年二季度建设工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 建设：株洲佳园房地产开发有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：株洲星天建筑有限责任公司 | 和城国际28#栋 | 主体 | 康赞 | 李 选宾 | 一、行为方面 1.施工项目部关键岗位人员无一人到岗，监理部专监未到岗，建设单位及施工单位项目负责人主体责任严重不落实。 2.施工单位落实扬尘防治、预防高坠、特种作业人员持证上岗自查自纠工作不到位，相关方案无针对性。 3.施工单位未开展安全生产专项整治，企业安全生产带班制度不落实，监理单位督促施工现场质量安全隐患整改不到位，对安全管理资料的审查不严，对施工单位提供的安全生产标准化自评材料评价意见不客观、不真实。 4.相关参建单位落实质量常见问题专项治理责任不到位，施工现场无治理痕迹。 5.施工单位落实质量问题整改工作不到位。 二、实体方面 （一）安全生产 1.安全防护：预留洞口、电梯井口及楼梯间临边防护不到位，外脚手架立面及平面防护不规范，砂浆搅拌机传动轮无防护罩。 2.起重机械设备运行：塔吊司索工及指挥未按要求在现场履职，物料提升机层门未按要求常闭。 3.临时用电及消防：现场电缆随意敷设，架设在钢管脚手架上无绝缘措施，模板及木方堆放处灭火设施不符合要求。 4.文明施工：现场材料乱堆乱码，主干道污染严重。 （二）工程质量 1.砌体工程：填充墙砌筑竖向灰缝不饱满，顶砌层未采用砌筑砂浆挤紧，门窗洞口未采用实心砖砌筑；5层构造柱马牙搓设置不规范，超长墙体未按要求设置构造柱；窗台压顶入墙长度不符合要求。 2.女儿墙泛水部位露筋。 | 限期 整改 | 5.24 |

2017年二季度建设工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 建设：株洲瑞和房地产开发有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：株洲双麟建筑工程有限责任公司 | 瑞和广场二期住宅楼 | 主体 | 刘蓉 | 唐 雪辉 | 一、行为方面 1.施工项目部仅1名安全员在岗，监理部专监未到岗履职，涉嫌长期不在岗，安全员未提供安全日志，施工员未提供施工日志，涉嫌长期不到岗。 2.施工组织设计未经施工企业技术负责人审批，施工现场超规模悬挑脚手架专家论证不符合要求，未出具具体审查意见，搭设验收流于形式，监理单位对施工技术、安全管理资料审查不严。 3.施工现场重大危险源识别、监控检查不到位，监理单位对施工现场存在的质量安全隐患未及时督促整改。 二、实体方面 （一）安全生产 1.文明施工：东向人员进出无安全通道，施工现场建筑垃圾、泥水未及时清理，钢筋堆码防雨措施不到位，北向安全通道未设置警示标志，防护不符合要求。 2.临时用电：总配电箱设置不符合要求，无应急照明措施，现场电线电缆敷设混乱，乱搭乱接，搭在外脚手架上无绝缘措施。 3.支模架及悬挑脚手架：4层支模架扫地杆、水平连系杆设置不符合要求，悬挑架拉索拉环设置不规范。 （二）工程质量 1.4层构造柱马牙搓留设不规范，伸入构造柱拉结筋末端未设置弯钩，且设置间距偏大，不符合要求。 2.楼梯间圈梁在窗洞位置未回圈。 | 限期整改 | 5.24 |

2017年二季度建设工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 建设：株洲兆能机电科技有限公司 监理：涟源双菱工程监理有限公司 施工：湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 年产1.5万吨轨道交通和 清洁能源用电磁线生产基地 | 基础 | 陈威 | 谢 习军 | 一、行为方面 1.建设单位在未办理好开工安全条件审查、质安监督注册及施工许可证的情况下违法开工建设，部分专项方案未经审批。 2.相关参建单位落实工程质量常见问题专项治理责任不到位，无设计专篇，示范样板创建工作未启动。 3.现场未提供临时板房验收资料。 二、实体方面 （一）安全生产 1.总配电房防雨措施不到位。 2.办公楼底层支模架搭设验收资料缺失。 （二）工程质量 1.砼构件观感质量差，存在蜂窝、几何尺寸超规范允许偏差等严重质量缺陷。 2.办公楼底层楼梯施工缝留置错误。 | 限期整改 | 5.24 |

2017年二季度建设工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 建设：株洲大西洋房地产开发有限公司 监理：湖南汉兴建设投资管理有限公司 施工：株洲友联建筑工程有限责任公司 | 上海名苑1-5#栋 项目 | 主体 | 楚 新明 | 黄晟 | 一、行为方面 1.施工项目部关键岗位人员未按配备要求到岗履职，监理部专监请假未到岗。 2.施工单位未按我局二季度督查通知要求开展自查自纠，无自查自纠情况记录，未形成书面材料报送我局质安站。 3.施工现场重大危险源适时监控、检查不到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1.砼试块未进行标养，同养试块未留置在浇筑取样部位。 2.部分楼层现浇模板开裂。 （二）安全生产 1.塔吊基础长期泡在积水中未进行有效处理。 2.作业层临边、楼层边及外架水平面、电梯井内防护措施不到位。 3.外电防护措施损坏未恢复，现场关键部位安全警示标志缺失。 4.施工用电较混乱，部分开关箱防雨措施不到位，线路敷设不符合要求，保护系统不健全。 5.文明施工达不到要求，材料乱堆乱放，地下室违规住人。 | 限期整改 | 5.25 |

2017年二季度建设工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 建设：湖南惠天然投资发展有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 中央小镇 | 基础 | 黄 震浩 | 贺 陈华 | 一、行为方面 1.建设单位未按要求办理好开工安全条件审查，质量安全监督及施工许可手续，即已违法开工建设，现场监理部设置不符合要求。 2.施工组织设计、相关专项方案审批不到位。 3.施工单位未成立建筑施工安全生产标准化自评领导小组，也未按《考评细则》要求落实自评工作。 4.建设单位未按要求及时拨付安全防护文明施工措施费。 5.监理单位组织原材料进场验收，见证取样及送检不到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1.生产日期为2017年5月4日、批号为31712623、直径为16的HRB400钢筋无检测报告。 2.部分电渣压力焊钢筋接头不符合要求。 （二）安全生产 1.文明施工：施工现场未设置围挡进行封闭，洗车台设置不到位，现场道路污染严重。 2.施工临时用电：总配电设置不符合要求，保护系统不健全，现场移动开关箱无防雨措施，电缆拖地及架设在基坑防护栏上无绝缘措施。 3.施工现场塔吊基础表面不平整。 | 停工整改 | 5.25 |

2017年二季度建设工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 建设：伟大集团惠天然投资发展有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：伟大集团建设股份有限公司 | 惠 天然 城市公园二期高层11- 13#栋及20、21#栋 项目 | 主体 | 肖 利仁 | 贺 陈华 | 一、行为方面 1.20、21#栋在未取得施工许可情况下违法开工建设。 2.相关参建单位落实扬尘防治责任不到位，20、21#栋项目各安全专项验收未组织到位，签字手续不齐全。 3.11-13#栋及20、21#栋桩基子分部及基础分部工程质量验收未及时组织。 4.11-13#栋2台施工升降机未办理联合验收即已投入使用。 5.20、21#栋施工机具进场未组织验收。 二、实体方面 （一）工程质量 1.20#栋3层楼梯施工缝留设不规范，短肢柱定位筋绑扎不到位，柱纵筋搭接区未按要求进行加密。 2.21#栋基础土方回填过厚，未分层夯实，基础剪力墙纵筋变形严重。 3.20、21#栋未设置标养室，砼同养试块未留置在取样部位。 （二）安全生产 1.安全防护：20、21#栋钢筋加工棚未设置防护棚，高边坡无防护，脚手架作业层脚手板未铺满铺实，11-13#栋各楼层临边防护不到位，电梯井口、楼梯间防护不符合要求。 2.脚手架及支模架工程：20、21#栋支模架存在与外架混搭现象，楼梯间支模体系不健全，水平拉杆设置不到位，顶托倒置，11-13#栋支模架自由悬臂端过长，未设水平拉杆，悬挑架个别型钢未设卡环。 3.临时用电：20、21#栋总配电设置不到位，保护系统不健全，钢筋机械开关箱使用二级配电箱，线路混乱，架在外架无绝缘措施，11-13#栋部分开关箱过于陈旧，线路未架空。 4.文明施工：材料堆码混乱，20、21#栋场地未硬化，扬尘严重。 | 限期整改 | 5.25 |

2017年二季度建设工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 建设：株洲县交通建设发展有限公司 监理：株洲市新凯工程建设监理有限 责任公司 施工：湖南省中欣建筑工程有限公司 | 株洲县 东城大道新建工程 | 路基 | 周涛 | 姜 友谊 | 一、行为方面 1.各责任主体未落实二季度督查自查自纠工作，施工单位落实扬尘防治工作不到位。 2.施工项目部关键岗位人员仅两人到岗履职，建设及监理单位对施工单位关键岗位人员到岗履职情况核查不到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1.K8+750-865 路段93区土方回填厚度不符合规范要求。 （二）安全生产 1.安全警示标志缺失，主要通道口无警示标志，横跨施工现场电线未迁移。 | 限期整改 | 5.26 |