附件1：

2017年三季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设：伟大集团惠天然投资发展有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 惠天然•城市公园中央小镇项目 | 主体 | 王晨 | 贺 陈华 | 一、行为方面 1.建设单位未按要求办理施工许可及质量安全监督注册手续。 2.建设单位未提供与湖南四兴工程检测咨询有限公司所签订委托检测合同，且未按要求拨付安全防护文明施工措施费。 3.监理单位对施工质量及安全管理资料审查不严，部分资料审核及签字手续不全，监理单位未按要求及时组织分部工程质量验收。 4.相关参建单位扬尘防治责任落实不到位，尤其是建设单位所负责部分无任何扬尘防治措施，施工现场工程机械未按要求登记上牌，作业人员无证上岗。 二、实体方面 （一）工程质量 1.40#栋梁式楼梯钢筋绑扎不符合设计要求，20#栋剪力墙钢筋变形严重，24#栋二层柱未按要求绑扎定位钢筋。 2.桩基础资料见证取样送检无检测单位收样签章，见证单位未签字。 3.现场砼同条件养护试块未按要求留置在取样部位。 （二）安全生产 1.脚手架及支模架工程：未按方案搭设，脚手架基础未硬化，部分垫块设置不符合要求，连墙件、剪刀撑设置不符合要求，支模架顶托上下设置，部分立杆上部自由悬臂过长，未设置水平拉杆。 2.“四口”及“五临边”安全防护设置不到位，部分作业层未设安全平网和立网，上下通道不畅。 3.临时用电：未严格实施“一机一闸一漏一箱”，一个开关箱控制多台设备或插座，漏电保护器参数不匹配。 | 限期 整改 | 8.28 |

2017年三季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 建设：伟大集团惠天然投资发展有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：伟大集团建设股份有限公司 | 惠天然•城市公园二期高层11- 13#栋 项目 | 主体 | 肖 利仁 | 贺 陈华 | 一、行为方面 1.材料款（红砖）支付凭证中收款单位为个人，涉嫌违法分包。 2.劳务分包合同签订不规范。 3.项目经理肖利仁、技术负责人胡志坚未到岗，监理员谢伟未到岗。 4.建设、监理单位对项目部关键岗位人员到岗履职情况检查不到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1.保护层垫块或塑卡、定位钢筋设置不到位。 2.砌筑砂浆电子计量设施不到位。 3.13#栋13层楼板钢筋绑扎不到位。 4.13#栋12层同条件试块未留设在现场。 5.13#栋10层砼外观存在蜂窝、麻面、缺棱掉角现象。 （二）安全生产 1.13#栋塔吊吊物指挥配备不到位，楼层上未配备指挥人员并采用对讲机指挥吊物。 2.楼层临边及作业层防护不到位。 3.支模架搭设与专项方案不符，不符合规范要求。 4.悬挑卸料平台验收结论与实物不符，无限载标志。 | 限期 整改 | 8.28 |

2017年三季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 建设：伟大集团惠天然投资发展有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：伟大集团建设股份有限公司 | 惠天然•城市公园二期高层20、21#栋 项目 | 主体 | 肖 利仁 | 贺 陈华 | 一、行为方面 1.未出示专业分包、劳务分包、材料采购合同。 2.无工程款、材料设备租赁支付凭证。 3.项目经理肖利仁、技术负责人胡志坚未到岗。 4.安全文明措施费未进行首次拨付使用。 5.建筑施工安全专项整治落实不到位。 6.建设、监理单位对施工项目部关键岗位人员到岗履职核查不到位。 7.公示牌未按要求进行张挂。 8.未组织基础分部工程验收。 9.二季度督查指出的质量、安全隐患整改落实不到位。 10.未开展工程质量常见问题专项治理工作，未实施样板引路。 二、实体方面 （一）工程质量 1.保护层垫块或塑卡、定位钢筋设置不到位。 2.存在蜂窝、麻面、孔洞露筋等质量缺陷。 3.21#栋13层混凝土同条件养护试块未留置在取样区，混凝土养护不到位。 4.21#栋13层短支柱定位钢筋绑扎不同，保护层垫块或塑卡设置不到位，存在严重的轴线偏移现象。 5.21#栋5至8层混凝土外观存在蜂窝、麻面、孔洞、露筋等质量缺陷。 （二）安全生产 1.20、21#栋消防安全不符合要求，高层建筑未设置消防水源，未按要求配备灭火器。 2.20、21#栋北向高边坡未采取有效防护措施，施工用电不规范，TN-S保护系统设置及三级配备、两级保护不符合安全。 3.作业层平台和预留洞口未按要求防护。 | 限期 整改 | 8.28 |

2017年三季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 建设：株洲大自然房地产开发有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南安信建设有限公司 | 紫涵湖都喜丽泰温泉度假酒店项目 | 主体 | 李克 | 杨琦 | 一、行为方面 1.安全员邹毕兰、质检员邓曜、施工员苏敏未到岗，其中安全员邹毕兰涉嫌长期未到岗。 2.无法提供材料、购配件的采购、租赁凭证。 3.安全防护文明施工措施费未建立台账，建筑施工安全专项整治及“三大行动”工作开展不到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1.桩基及基础工程、主体分部工程未组织验收。 2.C1、C2桩浇捣无施工资料。 3.未落实工程常见质量问题专项治理工作，未实施样板引路。 4.温泉中心4区剪力墙未布置定位钢筋。 5.砌筑砂浆未采用电子计量，同养试块未留置在现场。 6.温泉中心存在蜂窝、麻面、开裂等质量缺陷。 （二）安全生产 1.酒店大堂部分高支模未按专项方案搭设，扫地杆、水平连系杆、剪刀撑设置不符合要求，顶部自由高度超高未设连系杆。 2.大部分支模架与外架混搭，部分立杆悬空设置。 3.施工用电混乱，三级配备两级保护不到位，一机一闸一漏一箱用电保护不符合要求。 4.钢筋棚多台设备开关箱未标识，线路私接乱搭，拖地严重。 5.“四口”及“五临边”防护、屋面作业层防护措施不符合要求，高边坡防护不到位。 6.消防管理制度及消防设施配备不符合要求。 7.文明施工混乱，部分场地未硬化，材料未分类标识堆码。 | 限期整改 | 8.29 |

2017年三季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 建设：株洲凯裕房地产开发有限公司 监理：湖南联合工程管理公司 施工：湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 学府公馆3、4、5#栋 | 主体+ 装修 | 陈 乃炯 | 曾 志科 | 一、行为方面 1.施工项目部、现场监理部关键岗位人员履职不到位，悬挑卸料平台未按专项方案搭设，监理组织验收流于形式，现场存在较大安全隐患。 2.检测、试验未及时进行，化学植入拉结筋无拉拔试验结果报告。 二、实体方面 （一）工程质量 1.5#栋24层楼面部分主次梁交接处未按规范要求进行加密。 2.部分暗柱钢筋绑扎不符合规范要求。 3.现场用卵石含泥量过高（搅拌砼用）。 （二）安全生产 1.楼梯间支模架未形成体系。 2.临时用电未按TN-S保护系统设置到位。 3.临边防护不到位。 4.4#栋一层外架部分拆除后形成开口架，连墙件设置严重缺失。 | 限期整改 | 8.29 |

2017年三季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 建设：株洲佳园房地产开发有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：株洲星天建筑有限责任公司 | 和城国际28、29#栋 | 装饰 | 康赞 | 杨琦 | 一、行为方面 1.29#栋施工图图审未完成。 2.29#栋施工许可手续未完善。 3.29#栋未及时组织基础分部验收。 4.建设单位未对施工项目部、监理部关键岗位人员到岗履职进行核查。 5.监理单位未对施工项目部关键岗位人员到岗履职进行核查。 二、实体方面 （一）工程质量 1.填充墙未按规范要求砌筑，且一次性砌筑到顶未留置间歇期。 2.构造柱留搓不符合规范要求，局部未留设拉结筋。 3.29#栋三层局部过梁搁置长度不符合规范要求，局部窗台砼压顶入墙长度不足。 （二）安全生产 1.卸料平台架与外架相连，无限载标识。 2.临时用电管理不到位，手持电动工具采用花线，移动式配电箱设置不到位。 3.安全通道防护不到位。 4.部分作业人员进入施工区不戴安全帽。 | 限期 整改 | 8.30 |

2017年三季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 建设：株洲县交通建设发展有限公司 监理：株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 施工：湖南省中欣建筑工程有限公司 | 东城大道项目 | 路基 | 周涛 | 姜 友谊 | 一、行为方面 1.施工项目部关键岗位人员到岗情况差(6人未到岗)。 2.部分材料购买合同签订不规范。 3.施工单位开展安全生产标准化自评工作不到位，未按时向监督机构提交自评资料。 4.建设单位未按要求拨付安全防护文明施工措施费。 5.劳务分包合同涉嫌清包，除计取人工费外还计取了材料及租赁费用。 6.建设单位、监理单位未对施工项目部关键岗位人员到岗情况进行检查。 二、实体方面 （一）工程质量 1.未落实常见问题专项治理工作。 2.K7+200-K7+700（93区）路基填筑横坡控制不到位，左幅边坡未进行夯坡处理。 3.K7+200-K7+360（93区）路基填筑土方含水率过大，局部出现橡皮泥现象（要求施工单位进行换填处理）。 （二）安全生产 1.文明施工及扬尘防治不到位，施工现场裸土未按要求覆盖到位，现场扬尘问题比较突出。 2.安全管理：现场边坡防护、围挡及安全警示标志设置不符合要求，周围居民随意进入施工现场，存在较大安全隐患；施工现场工程机械未按要求登记上牌，作业人员无证上岗。 3.施工用电及外电防护：K7+200-K7+400部位存在私人拉结用电线缆未及时清理，现场电线电缆未按要求规范敷设。 | 限期整改 | 8.31 |

2017年三季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 建设：株洲县华宇产业发展有限公司 监理：湖南中建设计监理有限公司 施工：湖南长沙榔梨建筑工程有限公司 | 株洲时代华先芳纶产业化 项目 | 主体 | 张 申扬 | 宋 建平 | 一、行为方面 1.安全员履职情况较差，安全员日志较敷衍。 2.施工项目部质量员邹湘仁未到岗。 二、实体方面 （一）工程质量 1.砖砌体工程部分存在灰缝不均匀、不密实，存在部分透光。 2.部分砼构件存在尺寸偏移、漏浆。 （二）安全生产 1.临时用电管理较混乱，二层楼面线路乱搭乱接，随意敷设在防护架及支模架上无绝缘措施，消防灭火设备配备不达标。 2.安全防护：外脚手架水平防护不到位，未按要求满铺脚手板，沉降缝位置未设置防护盖板，部分作业人员未按要求佩戴安全帽。 3.文明施工：一层模板拆除未设置安全警示标志，建筑垃圾未及时清理。 | 限期整改 | 8.31 |