附件1：

2019年二季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设：湖南惠天然投资发展有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南伟大集团建设股份有限公司 | 观澜美郡 | 主体 | 颜丽 | 刘恒 | 一、行为方面 （一）建设单位未对施工项目部、监理部关键岗位人员到岗履职进行核查。 （二）施工企业未对项目定期检查并督促对存在的隐患进行整改落实。 （三）监理单位未及时组织桩基础子分部工程验收。 （四）超规模专项方案进行专家评审后未进行审批，安全专项验收不到位。 二、实体方面 （一）安全生产 1．支模架：楼梯间支模架立杆顶托上下设置，部分立杆悬空，未形成整体。 2．脚手架：架体材料堆载过多未及时清运，脚手板未满铺。 3．安全防护：楼梯间防护未及时设置，洞口临边防护未按要求设置，钢筋防护棚安全防护设置不到位，钢筋堆料平台搭设在边坡上，存在安全隐患。 4．施工用电：钢筋机械部分用电设备参数不符合要求，线路敷设不到位，拖地严重。 5．文明施工：现场裸土覆盖不到位，部分场地未硬化。 （二）工程质量 1．一、二层卫生间防水翻边未一次性浇筑。 2．伸出四层楼面剪力墙纵筋长度不符合规范要求，竖向结构箍筋未按抗震设防要求设置两个个135°弯沟且加密区设置不到位。 3．四层楼面同条件混凝土试块未留置在取样区。 | 限期 整改 | 5.27 |

2019年二季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 建设：湖南惠天然投资发展有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：五矿二十三冶建设集团第二工程有公司 | 中央小镇项目 | 主体装饰 | 王晨 | 贺 陈华 | 一、行为方面 （一）施工单位未开展5月份质量及安全生产标准化自评工作。 （二）低层区落地式卸料平台未编制安全专项方案。 （三）施工单位对重大危险源的监控、识别、检查不到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1．2#栋3层竖向结构箍筋未按抗震设防设计要求设置两个135°弯沟且纵筋连接区加密不足。 2．15#栋首层样板引路砌体工程顶砌留设高度不符合要求。 3．2#栋三层混凝土同条件养护试块未留置在取样区。 （二）安全生产 1．脚手架：低层二期脚手架搭设不规范，落地式卸料平台无方案指导施工且与外架相连，防护措施不到位。 2．安全防护：低层区安全立网未张挂到位，高层区高边坡支护措施不到位。 3．施工用电：线路符合不符合要求，线路拖地、泡水严重，部分电缆搭设在架体上无绝缘措施。 4．文明施工：现场大量裸土未覆盖到位，道路未及时冲洗，低层区物料码放杂乱。 | 限期 整改 | 5.27 |

2019年二季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 建设：湖南惠天然投资发展有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：株洲双麟建筑工程有责任公司 | 江南大院二期 | 主体 | 贺 玲军 | 贺 陈华 | 一、行为方面 （一）2.2、2.3期工程未及时进行桩基础验收。 （二）安全防护用品及钢管扣件未进行验收。 （三）平台上监理单位人员与现场实际不符，未履行变更手续。 （四）施工单位对重大危险源识别、监控不到位。 （五）未建立消防安全管理制度。 二、实体方面 （一）工程质量 1．15#栋砌体工程：施工洞口留设未设置拉结钢筋。超长墙体未设置构造柱。 2．3、4#栋楼梯施工缝留设不规范。 3．2.3期27、28#栋伸出楼面竖向结构纵筋长度不符合要求且箍筋未按抗震设防要求设置两个135°弯沟，主次梁连接部位箍筋未按要求进行加密绑扎。 （二）安全生产 1．脚手架：横向扫地杆存在搭设错误、缺失现象。立杆基础不在同一平面上高处纵向扫地杆未向低处延伸两跨，且高处立杆到边坡的距离不符合要求。 2．支模架：横向扫地杆缺失。立杆伸出顶部水平杆自由高度过大。部分可调托撑超长使用。 3．施工用电：部分用电设备未进行重复接地。线路敷设不符合规范要求。 4．文明施工：材料堆码不符合要求。道路未及时清洗。裸土覆盖不符合6个100％要求。 | 限期整改 | 5.28 |

2019年二季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 建设：株洲广嘉房地产开发有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 怡景山庄二期 | 主体 | 李成 | 杨琦 | 一、行为方面 （一）2#栋塔吊与8#栋施工升降机未进行联合验收即投入使用。 （二）施工电梯未设置限载标识牌。 二、实体方面 （一）工程质量 1．7#栋20层楼板保护层垫块设置偏少，面层钢筋支撑设置不到位，致使上部钢筋变形较为严重。 2．7#栋13层砖砌体工程：临时留设马牙槎，拉结钢筋设置不到位，水平灰缝不平整，顶砌留置高度不符合要求。 （二）安全生产 1．脚手架：7#栋商铺外架连墙措施不足。 2．临边防护：部分楼层临边防护缺失；部分栏杆防护未做挡脚板，未张挂安全立网。 3．施工用电：部分用电设备未设专用开关箱，不符合“三级配电”要求。 4．文明施工：裸土未100％覆盖到位。散装物料堆放未采取防扬尘措施。模板堆放不符合要求。搅拌室未采取封闭加工。 5．高处作业：部分楼层边预留洞口安全防护措施不到位。 6．消防安全：楼层消防水带、水枪配备不到位。 | 限期整改 | 5.28 |

2019年二季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 建设：株洲顺凯房地产开发有限公司 监理：株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 施工：湖南株洲嘉宇建设工程有限责任公司 | 顺凯公馆项目 | 主体 | 徐 友良 | 姜 友谊 | 一、行为方面 （一）施工单位对重大危险源检查、监控、识别不到位。 （二）未提供本月6#栋塔式起重机械维护保养记录。 （三）施工企业带班制度落实不到位。 （四）施工项目部部分人员未到岗，履职不到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1．6#栋地下室顶板（连接5#栋）伸缩缝钢筋防锈处理不到位。 2．6#栋铝合金窗户安装固定片间距偏大，柔性材料嵌缝不到位。 3．6#栋外阳台飘窗滴水线线条不均匀、不顺直。 （二）安全生产 1．安全防护：基坑支护措施不到位，阳台边、顶板临边防护不到位。 2．文明施工：建筑垃圾未及时清理，材料堆码零乱，主要施工道路未及时清扫，裸露土方未按要求进行覆盖。 | 限期整改 | 5.29 |  |

2019年二季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 建设：株洲上景房地产开发有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：浙江中一建设有限公司 | 上景领秀时代项目 | 主体 | 张毅 | 杨琦 | 一、行为方面 （一）施工单位未按要求开展质量及安全标准化自评工作。 （二）工法样板与工程实体不符，存在“两张皮”现象。 （三）监理单位未及时组织基础阶段分部验收。 （四）未提供起重设备的维护保养记录。 （五）施工项目部、监理部部分人员未到岗，现场履职不到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1．现浇窗台未入墙。 2．部分预制过梁搭接长度不符合要求。 3．填充墙下部未砌三皮实心砖。 4．箍筋末端一端未按抗震设防要求设置135°弯沟。 （二）安全生产 1．脚手架：脚手架未按规范搭设，扫地杆设置不到位，架体堆载过大。 2．安全防护：高压线未及时搬迁，防护措施不到位。 3．文明施工：材料堆码零乱，建筑垃圾未及时清理，车辆自动喷淋设备形同虚设，裸露土方未100％覆盖。 4．施工用电：线路乱搭乱接，拖地严重，线路搁置在外架上无绝缘措施。 5．消防安全：消防措施不到位，未按要求配备消防器材。 | 限期整改 | 5.29 |

2019年二季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 建设：株洲鼎渌房地产开发有限公司 监理：湖南工大项目管理公司 施工：五矿二十三冶建设集团有限公司 | 美的梧桐庄园项目 | 主体 | 崔 劲松 | 张 碧波 | 一、行为方面 （一）监理单位未及时组织分部验收。 （二）相关参建单位扬尘防治责任落实不到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1．6#栋砌筑工程拉结钢筋间距偏大，窗台压顶入墙长度不满足规范要求。 2．7、8#栋卫生间防水翻边未与主体结构同步浇筑。 3．7、8#栋阳台端部未设置钢筋混凝土构造柱。 4．7、8#栋13层楼梯施工缝设置不符合规范要求。 5．车库顶板后浇带钢筋未作防锈处理。 （二）安全生产 1．脚手架：5#栋外脚手架与主体结构间距不符合要求；部分安全平网破损未及时更换。 2．支模架：部分架管搭设在悬挑构件上未采取措施。 3．临边防护：7#栋13、14层楼梯段未设置安全护栏，休息平台未设置安全防护措施。 4．悬挑卸料平台：建筑材料长时间堆载未及时清运。 5．安全通道：5#栋10层楼层建筑材料未及时清运，堵塞通道。 6．文明施工：部分裸土未覆盖到位，二期门楼出入口未设置自动洗轮机；主干道及大门口和样板间污水横流；施工现场建筑垃圾未及时清理。 | 限期整改 | 5.30 |

2019年二季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 建设：株洲佳园房地产开发有限公司 监理：株洲市华信监理有限责任公司 施工：湖南省醴陵市第三建设工程有限公司 | 和城国际三期项目 | 主体 | 刘健 | 罗 卫国 | 一、行为方面 （一）建设单位未对施工项目部、监理部关键岗位人员到岗履职进行核查，项目部一名专职安全员未到岗，监理部一名监理员不到岗，履职不到位。 （二）施工企业对项目定期检查工作落实不到位。 （三）监理单位未及时组织对30#栋基础分部工程进行验收。 （四）施工企业责任主体未执行DBJ43/30L-2014住宅工程质量通病防治技术规程并落实样板引路工作。 （五）施工单位对重大危险源的监控识别不到位。 （六）相关参建单位扬尘防治责任未落实。 （七）塔吊、物料提升机等起重设备维护保养记录不齐全。 （八）安全日志检查记录不全。 （九）未提供安全文明施工措施费使用台账。 二、实体方面 （一）工程质量 1．30#栋一、二层楼梯施工缝留设不符合规范要求。 2．30#栋二层混凝土外观存在蜂窝、麻面、错台等质量缺陷。 3．30#栋二层卫生间防水翻边未与同结构层一次性浇筑。 4．30#栋三层，竖向结构定位钢筋绑扎不到位，纵筋轴线位移较为严重，箍筋未按抗震设防要求设置2个135°弯沟。 （二）安全生产 1．脚手架：连墙措施设置不到位，扫地杆设置不足，架体堆载过多。 2．支模架：采光井部位支模架搭设在悬挑构件上未进行设计复核，且加强措施不到位。 3．安全防护：电梯井、采光井防护不到位，安全通道未按要求设置，钢筋防护棚未贴警示标识，设置不到位。 4．消防安全：未建立消防制度，防火设备配备不足。 5．施工用电：总配电房未按要求设置到位;“TN-S”保护系统未设置到位，钢筋加工棚配电箱未张贴标识信息， 线路乱搭乱接，拖地严重。 6．文明施工：材料堆码零乱，建筑垃圾未及时清理，现场裸土未覆盖到位，自动洗轮机未通水，现场未设置扬尘防治公示牌。 | 限期整改 | 5.30 |