附件：

2020年一季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设：湖南惠天然投资发展有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南伟大集团建设股份有限公司 | 中央小镇D区7-12＃栋高层项目 | 主体 | 刘文辉 | 陈秀娥 | 一、行为方面 1.建设单位未对施工单位变更办理相关手续，未对施工项目部、现场监理部关键岗位人员到岗履职进行核查。 2.监理单位对安全专项方案的审查把关不严，方案针对性不强且错误部分未及时提出，未及时组织对桩基础专项、分部工程验收工作。 3.施工单位及时对项目开展建筑施工质量及安全生产标准化自评工作。 二、实体方面 （一）工程质量 1. 8＃栋裙楼部分楼梯施工缝留设不规范，同条件混凝土试块未留置在取样区。 2. 8＃栋裙楼三层楼板上部钢筋支撑的设置不规范，剪力墙、暗柱定位箍筋绑扎不到位。 （二）安全生产 1.脚手架工程：8＃栋落地式脚手架搭设与方案不符，架体为开口架设置未形成回圈，连墙件未设置在主结点位置，设置数量过少。 2.临时用电：总配电未按要求设置防爆灯，无电工巡查记录及接地电阻测量记录，线路未按三级配电二级保护设置，线路拖地严重。 3.文明施工：部分裸土未按要求覆盖，建筑垃圾未及时清理，现场材料乱堆乱码，扬尘监测设备未按要求联网。 4.支模架：8＃栋楼梯间部分支模架立杆采用扣件顶置，连系杆未按要求设置，未形成整体，高支模部分立杆采用扣件搁置在水平连系杆悬空设置，水平剪刀撑未按要求设置。 5. 楼层未按要求设置消防水源，消防器材配备不到位。 | 限期整改 | 3.17 |

2020年一季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 建设：湖南惠天然投资发展有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南伟大集团建设股份有限公司 | 蓝谷小镇低层项目 | 基础主体 | 黎雄武 | 马卫强 | 一、行为方面 1.建设单位未完善蓝谷小镇高层区的施工许可手续。 2.相关参建单位扬尘防治工作落实不到位，蓝谷小镇低层区裸土未进行覆盖。 3.施工项目部、监理部关键岗位人员多人未到岗履职，项目经理未到岗履职。 4.高层区桩基础存在重大变更未进行图审。 6.高层区深基坑方案未盖章审批，深基坑超规模未进行专家论证，且局部已出现坍塌现象。 7.高层区塔吊未办理使用登记，塔吊承台部分外露且已悬空，存在较大隐患。 二、实体方面 （一）工程质量 1.低层区箍筋制作弯折处平直段长度不符合要求， 2.低层区基础垫层多处沉降破损未进行处理。 （二）安全生产 1.脚手架工程：低层区脚手架基础多处沉降，基础底部未进行硬化，支模作业未搭设操作架。 2.临时用电：低层区二级箱无箱门，线路乱搭乱接拖地严重，部分线路遭受挖机碾压，存在较大隐患。 3.文明施工：扬尘防治责任未落实，现场裸土大面积未覆盖到位。 4.支模架：低层区支模架部分扫地杆未连续设置，支模架基础底部未进行硬化。 | 限期整改 | 3.17 |

2020年一季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 建设：株洲广嘉房地产开发有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 怡景山庄二期项目 | 主体 | 李成 | 杨琦 | 一、行为方面 1.监理单位对现场存在的质量、安全隐患督促整改不到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1. 2#栋24层梁底钢筋未全数绑扎，剪力墙定位钢筋绑扎不到位。 2. 2#栋3-10层化学植筋未按要求进行拉拔试验，且个别植筋设置不规范，拉结筋末端未设置弯钩。 3. 2#栋10层个别墙体顶砌未留间隙期，临时施工洞口拉结筋设置不到位。 （二）安全生产 1.安全防护：楼层洞口防护、临边防护措施不到位，电梯井口水平防护未按每两层或至少十米设置。 2.文明施工：施工现场部分防尘网已破损未及时更换，建筑垃圾未集中堆放。 3.支模架：铝模支模架未按方案搭设，墙膜斜支撑未采用螺栓固定。 4. 消防安全：楼层消防水源未及时跟上，未按要求配备消防水带。 | 限期 整改 | 3.18 |

2020年一季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 建设：株洲顺凯利房地产开发有限公司 监理：株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 施工：湖南株洲嘉宇建筑工程有限责任公司 | 顺凯公馆二期项目 | 主体 | 徐良友 | 姜友谊 | 一、行为方面 （一）施工项目部关键岗位人员未按要求到岗履职，现场监理部关键岗位人员到岗履职情况差，现场存在较多质量安全隐患。 （二）施工现场一台施工升降机未办理使用登记即投入使用。 （三）相关参建单位扬尘防治工作落实不到位。 （四）落实疫情防控工作不到位，分时分餐制度未按要求落实。 二、实体方面 （一）安全生产 1、文明施工：施工现场扬尘防治工作落实不到位，材料乱堆乱码；部分裸露土方未覆盖；施工现场建筑垃圾未及时清理。 2、支模架工程：水平连系杆过早拆除，部分底模过早拆除，部分顶托超长使用，自由端高度过高未按要求设置水平连系杆。 3、安全防护：施工出入口处安全防护棚搭设不符合规范要求；楼层预留洞口未做立面、平面防护；楼层临边防护措施不到位。 5、脚手架工程：施工升降机卸料平台与脚手架相连未断开，悬挑式卸料平台拉索用活动部件连接，未张挂限载标识牌，与架体之间未封闭到位。 6、消防安全：楼层消防水管、灭火器材配备不到位。 （二）工程质量 1、5#栋22层混凝土外观质量存在蜂窝、麻面、跑模等质量缺陷，24层剪力墙保护层（塑卡）设置不到位。 2、5#栋5、6层砖砌体工程；砖砌体施工前，未进行实体样板验收手续，砖砌体现场实体质量存在顶砌未留设间歇期，预制构件搭接长度不符合规范要求，二次结构柱马牙槎留设不规范且拉结筋设置不到位等质量缺陷。 | 停工整改 | 3.18 |

2020年一季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 建设：株洲石头城置业有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：株洲双麟建筑工程有限责任公司 | 松西子观赏石文化创意园项目 | 主体 | 梁鹏 | 赵志文 | 一、行为方面 1.监理单位未对现场存在的质量、安全隐患督促整改不到位。 2、施工单位落实扬尘防治工作不到位，别墅区部分道路未按要求进行硬化。 二、实体方面 （一）工程质量 1. 17#栋5层混凝土外观存在蜂窝、麻面、烂根等质量缺陷。 2. 17#栋5层剪力墙、暗柱竖向结构加密区设置不到位。 （二）安全生产 1.安全防护：楼层洞口防护、临边防护措施不到位。 2.文明施工：施工现场部分防尘网已破损未及时更换，建筑垃圾未集中堆放清整。 3.支模架：部分顶托上下设置，楼梯间处框架梁支模架与外架相连，自由端高度过高未设置水平连系杆。 4.消防安全：楼层消防器材配备不到位。 5.施工用电：未按三级配电两级保护设置，末级开关箱 线路乱搭乱接，线路拖地严重 6.落地式脚手架：剪刀撑设置不到位，转扣件中心线至主节点的距离大于150mm。 | 限期 整改 | 3.18 |

2020年一季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 建设：株洲鼎渌房地产开发有限公司 监理：湖南工大项目管理有限公司 施工：五矿二十三冶建设集团有限公司 | 美的·梧桐庄园项目 | 主体 | 钟胜帅 | 苏田 | 一、行为方面 1.施工单位落实扬尘防治工作不到位，三期42#栋钢筋棚南向部分裸土覆盖不到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1.三期42#栋地下车库混凝土外观存在蜂窝、麻面等质量缺陷。 2.42#栋三层楼梯施工缝留设与现场实体样板不符，且接槎存在夹渣现象。 3.42#栋六层剪力墙、暗柱定位箍筋绑扎不到位，纵筋轴线偏位较为严重。 （二）安全生产 1.文明施工：施工现场部分防尘网已破损未及时更换，一期建设单位堆载土方未按要求覆盖，建筑垃圾未集中堆放清整。 2.支模架：36#、37#栋部分框架梁位置支模架为悬臂结构未采用立杆加强，部分立杆自由端高度过高未设置连系杆；42#栋铝膜墙膜斜支撑设置与方案不符，采用螺纹钢与卡环固定。 3.消防安全：36、37#栋消防水带未每层配备，42#栋焊接乙炔瓶氧气瓶存放距离不符合要求。 4.施工用电：42#栋移动开关箱参数不匹配，端子板接线不符合要求，控制多台设备，线路拖地严重。 5.卸料平台：36、37#栋悬挑卸料平台拉索使用活动部件与卡环连接，拉索搁置在架体上，施工升降机停层平台未与外架完全断开，开口位置未设置之字撑。 | 限期整改 | 3.19 |

2020年一季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 建设：株洲上景房地产开发有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：浙江中一建设有限公司 | 上景领秀时代2.2.2期 项目 | 主体 | 张毅 | 杨琦 | 一、行为方面 1.监理单位未对现场存在的质量、安全隐患督促整改不到位。 2.监理单位未及时组织对基础分布工程进行验收工作。 3.施工单位落实扬尘防治工作不到位，30#栋裸露土方覆盖不到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1. 29#栋1-5层楼梯施工缝接槎不平顺，存在夹渣、麻面等质量缺陷。 2.29#栋6层剪力墙水平钢筋起步设置不规范，暗柱箍筋弯钩平直长度不符合要求。 3.29#栋模安装柱不牢固，拼缝不密实，混凝土外观存在漏浆、蜂窝、麻面等质量缺陷。 （二）安全生产 1.文明施工：施工现场部分防尘网已破损未及时更换，建筑垃圾未集中堆放清整。 2.支模架：部分支模架与外架相连，自由端高度过高未设置水平连系杆。 3.消防安全：楼层消防器材配备不到位，未每层配备。 4.施工用电：未按三级配电两级保护设置，末级开关箱线路乱搭乱接，控制多台设备，线路拖地严重。 5.悬挑式脚手架：悬挑型钢卡环处未用木方塞实，部分拉索搁置在架体横杆上。 6.楼层洞口防护、临边防护措施不到位，操作层架板未满铺，电梯井口防护未按要求设置。 | 限期整改 | 3.19 |

2020年一季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 建设：株洲时代华升新材料技术有限公 司 监理：株洲市华信监理有限责任公司 施工：湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 时代华升新材料功能性聚酰亚胺薄膜生产项目 | 基础主体 | 王光庆 | 罗卫国 | 一、行为方面 1.建设单位未办理质安监督注册及施工许可证手续，已违规建设两层。 2.施工项目部、监理部现场使用的蓝图未加盖图审专用章。 3.监理部未及时组织对主厂房基础分部工程验收工作。 二、实体方面 （一）工程质量 1.主厂房二层楼梯施工缝设置不规范，混凝土施工临时施工缝无处理措施。 2.主厂房二层框架柱定位钢筋设置不规范，箍筋二个135°弯钩设置不到位。 3.主厂房二层楼面梁违规采用短钢筋头作梁底垫块，不符合规范要求。 （二）安全生产 1.文明施工：施工现场部分防尘网已破损未及时更换，部分场地未完全硬化，材料堆码零乱。 2.支模架：部分支模架与外架相连，超规模支模架搭设与方案不符，立杆间距、水平连系杆间距未按方案要求搭设，部分立杆对接扣件处于同一水平面，水平剪刀撑未连续设置，超高支模未按要求设置连墙措施。 3.消防安全：楼层消防器材配备不到位。 4.施工用电：未按三级配电两级保护设置，末级开关箱线路乱搭乱接，控制多台设备，线路拖地严重。 5.安全防护：操作层防护不符合要求，架体间距过大，架板未满铺。 | 限期 整改 | 3.19 |

2020年一季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 建设：株洲湘渌建设发展有限公司 监理：湖南工大项目管理有限公司 施工：湖南省第五工程有限公司 | 创新创新产业园项目 | 基础 | 张龙献 | 周春法 | 一、行为方面 1.施工单位落实扬尘防治工作不到位，桩基础施工大面积裸露土方覆盖不到位。 2.监理单位对预拌混凝土进场验收不到位，对混凝土配合比无核查记录。 二、实体方面 （一）工程质量 1.塔楼人工挖孔桩施工，井口出地面高度不规范，桩钢筋笼保护层设置不到位。 2.塔楼人工挖孔桩混凝土同条件试块留置不符合要求。 （二）安全生产 1.文明施工：部分裸露土方未覆盖到位，场地未完全硬化，材料堆码零乱。 2.施工用电：桩基施工用电线路拖地严重，开关箱控制多台设备。 3.安全防护：人工挖孔桩部分洞口防护措施不到位。 | 限期整改 | 3.20 |

2020年一季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 建设：株洲湘渌建设发展有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南省第五工程有限公司 | 城发·南洲壹号项目 | 基础 | 贺江 | 聂春风 | 一、行为方面 1.施工单位落实扬尘防治工作不到位，主入口道路未硬化，自动洗车设备配置不到位，部分裸土未覆盖。 2.监理单位对施工现场存在的质量安全隐患检查及督促整改不到位，对预拌混凝土未作延伸监理。 二、实体方面 （一）工程质量 1.6#栋售楼部化学植筋未作拉拔试验工作，拉结筋设置长度不规范。 2.6#栋售楼部砖砌体；临时施工洞口拉结筋设置不到位，二次结构柱拉结筋设置不规范。 （二）安全生产 1.文明施工：出入口未按要求设置门楼，未张挂九牌一图，现场裸露土方未按要求覆盖到位，未设置自动车辆冲洗设施，扬尘监测设备未安装，场地道路未完全硬化，现场道路泥水污染严重，材料堆码零乱。 2.脚手架工程：6#栋营销中心北向落地式脚手架使用多孔烧结砖当垫块，南向落地式脚手架基础未回填到位，基础未硬化，采用自制支架支撑，自制落地式卸料平台无方案，未与外架断开，架体开口位置未按要求设置之字撑加强。 3.支模架工程：6#栋营销中心部分支模架与外架相连，南向高支模架未按要求设置水平剪刀撑，高度过高未与建筑物进行有限拉结。 4.施工用电：施工用电未按三级配电两级保护设置，末级开关箱控制多台用电设备，线路拖地严重。 5.消防安全：楼层木方集中堆载，未按要求配备消防器材。 | 限期整改 | 3.20 |

2020年一季度质量安全督查记录表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 建设：湖南华升株洲雪松有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 华升雪松生态苎麻面料智能制造项目 | 主体 | 何邑洺 | 甘永胜 | 一、行为方面 1.施工单位未对项目开展建筑施工质量安全管理标准化自评工作。 2.落地式卸料平台未见专项方案；超高支模架专项方案建设单位未审批。 二、实体方面 （一）工程质量 1.染整楼办公楼区域二层框架柱保护层垫土（塑卡）设置不到位。 2.食堂一层砖砌体：底部三皮实心砖设置不到位，违规设置60砖垛。 3.化学植筋；拉结筋钢筋长度不符合要求，二次结构柱纵筋上端未与上部构件连接。 （二）安全生产 1.文明施工：楼层建筑垃圾未及时清运且未集中堆放。 2.施工用电：开关箱控制多台电器设备，不符合“一机一闸一漏”要求；电缆线搭在外架上，线路敷设不符合要求； 总配电室门向内开，室内照明未使用防爆灯具；总配电箱门未做电气连接。 3.支模架工程：立杆顶部自由端超长，上部缺失一道纵、横向水平杆；可调顶托支托板上未按要求背双钢管。 4.脚手架：部分立杆接头设置在同步或同跨内；部分剪刀撑搭接长度不足一米；作业层未满铺脚手板，防护措施不到位。 5.消防安全：楼层未配备消防水源及灭火器。 | 限期整改 | 3.20 |